[类  型]机具设备微改造

[关键词]安全梯笼，连接装置，附墙件

一种用于固定施工安全梯笼的连接装置

JWC2021-114

中交第三航务工程局有限公司

赵永宾、李淮、孙卫星、郭民、茹银强

1.成果简介

- 1.1技术背景

桥梁墩柱施工过程中，为确保施工人员上下施工安全，全国均普遍使用定型化的施工安全梯笼作为施工通道。但是大多数厂家生产的安全梯笼均未考虑如何将梯笼与墩柱进行有效固定，确保施工安全梯笼的稳定性和安全性。墩柱一般高度在六十米以下采用施工安全梯笼，目前普遍采取的固定方式是把附墙件直接焊接在安全梯笼的立杆上，另一端与墩身预埋件进行固定连接，采用这种方式进行安全梯笼固定。这种固定方式对施工安全梯笼的立杆造成焊接损伤，而且安全梯笼需要多次的重复利用，就需要在立杆上多个部件进行焊接作业，这样就严重影响施工安全梯笼的安全性。

1.2解决的主要问题

（1）避免附墙件与安全梯笼直接进行焊接导致安全梯笼局部损伤，产生应力集中或氧化腐蚀；

（2）解决安全梯笼的周转速度慢，间接提高施工效率，降低施工成本；

（3）解决安全梯笼周转时需将附墙件与安全梯笼焊接部位切割开，避免梯笼因切割产生的应力集中；

- 1.3适用范围

本成果有梯笼周转速度快、安全性好等优点，可适用于60米高度以下墩柱施工，其中在特大桥、大桥等墩身较多结构中施工应用更为广泛。

- 1.4技术特点

（1）将附墙件与安全梯笼由传统的直接焊接连接优化为机械连接，安拆便捷，实用性强；

（2）运用钢垫片与附墙件的焊接方式避免对安全梯笼局部损伤，提高安全梯笼的使用寿命；

（3）通过拧紧螺栓使不锈钢板与安全梯笼立柱密贴的方式避免安全梯笼产生局部晃动。

2.技术内容

- 2.1技术原理

一个完整的连接装置包括2个U型杆、4个螺栓、一个4孔不锈钢垫板，所述U型杆的前端固定连接有螺纹杆，螺纹杆的表面套设钢板，螺纹杆位于钢板前端的一端螺纹连接有螺母，两个U型杆之间的两侧均固定连接有连接板，连接板的轴心处螺纹连接有螺栓，螺栓的一端固定连接有支撑板，支撑板远离螺栓的一端固定连接有橡胶垫。

通过U型杆螺栓将不锈钢板固定于安全梯笼立柱上，将不锈钢板与附墙件进行焊接固定安全梯笼，拧紧螺栓使不锈钢板与安全梯笼立柱密贴，以达到固定安全梯笼的作用。

图1 连接装置平面示意图及现场应用图

- 2.2结构特点

（1）安全梯笼的连接装置构造简单，造价低；

（2）结构安拆方便，可加快安全梯笼的周转速度，同时本装置易于携带；

（3）结构安装对作业人员要求低，且单人可进行安拆；

（4）连接钢板与附墙件进行一次焊接，周转时可不进行拆分，减少焊接工作量；

（5）连接装置安拆对梯笼无损伤，提高安全梯笼的安全性。

3.应用效果

栾卢高速处山区地带，桥梁墩柱较多，施工中梯笼这类周转设施工作量较大，现场通过采用梯笼安全连接装置能够有效保护梯笼的整体安全性，且周转速度快，施工中能够减少人员工作量，为栾卢高速高墩施工节省约27天工期，在人工成本方面节约12.2万元，同时得到了业主的认可。

4.推广应用前景

- 梯笼的安全连接装置能够在梯笼无损伤安拆的情况下将梯笼与墩身进行良好固结，避免梯笼产生应力集中，提升梯笼的使用寿命及保障梯笼的整体安全性，同时采用梯笼安全连接装置能够加快梯笼的安拆工作，提升操作人员的工作效率。

在栾卢项目施工中共计投入梯笼22套，均采用安全连接装置将梯笼与墩身进行连接，以微创新的技术思想、安全理念保障作业人员行走通道的可操作性及安全性。

图2 实用新型专利证书