[类  型]机具设备微改造

[关键词]冷冻管钻孔、防喷涌装置施工

冷冻法冻结管钻孔施工防喷涌装置

JWC2021-062

中交隧道工程局有限公司

相龙胜、高顺宇、崔迪威、曹益祥

1.成果简介

- 1.1技术背景

南通市城市轨道交通2号线一期工程太平路北站～南通东站站区间线路出太平路北站后沿青年东路下方向东敷设，本区间共设置2座联络通道，1#联络通道及泵站处隧道里程为左DK17+280.538(右DK17+280.000)，中心距为13.050m，左线隧道中心标高-16.729m，右线隧道中心标高-16.678m，联络通道处隧道顶覆土厚度约18.20m。2#联络通道处隧道里程为左DK17+801.223(右DK17+800.000)，中心距为13m，左线隧道中心标高-14.267m，右线隧道中心标高-14.143m，联络通道处隧道顶覆土厚度约16.20m。联络通道及泵房均采用洞内水平冻结加固地层，矿山暗挖法施工。

根据结构设计图纸，联络通道结构主要由与隧道管片相接的喇叭口、水平通道组成，通道为直墙圆弧拱结构。根据联络通道的结构采用水平孔、近水平孔和斜孔成孔，每个钻孔都设孔口管，并安装孔口密封装置，以防钻进时泥水涌出。每个钻孔都设孔口管，并安装孔口密封装置，以防钻进时泥水涌出，通过装置上安装闸阀，以便对管道进行通断，避免出现喷涌的情况，在对装置进行安装时，通过采用螺栓固定的方式将闸阀与孔口管固定连接，在进行固定时，需要进行固定孔的对齐，然后才能上紧螺栓进行固定，需要两人进行合作，一人将闸阀进行搬起进行对齐处理，一人进行紧固螺栓，增加了人力的投入。

- 根据小组成员多年创新经验，配合现场实际情况，小组成员设计创造出一种新型冷冻法冻结管钻孔施工防喷涌装置，在对装置进行安装时，通过将限位杆插入到限位孔中，将对闸阀上的固定孔进行对齐处理，以便将螺栓插入进行紧固，同时通过支撑板对闸阀进行支撑，不需要人工进行支撑，节省了人力，以便对闸阀进行安装固定，单人即可对装置进行安装，达到提高施工效率、降低人工成本、降低安全风险的目的。

- 1.2解决的主要问题

解决了人工对闸阀进行支撑的问题。操作简单、提高施工效率、降低人工成本、降低安全风险。

- 1.3适用范围

适用于应用于地下水压力较大的富水砂层联络通道冻结施工。

- 1.4技术特点

操作简单、运用灵活、成本低廉

2.技术内容

- 2.1关键技术

本创新成果冷冻法冻结管钻孔施工防喷涌装置，包括孔口管、闸阀、连接管、法兰盘，闸阀的两端固定连接有两个法兰盘，相对外侧分别与所述孔口管、连接管固定连接，孔口管通过密封机构固定连接在砼管片上，孔口管上设置有支撑机构，连接管远离法兰盘的一端设置有孔口机构。本创新成果具有操作简单、运用灵活、成本低廉等特点。

通过把孔口管、闸阀、连接管、法兰盘有效的组合在一起成为一个实用型工具，冷冻法冻结管钻孔施工防喷涌装置密封机构、孔口机构等能避免开孔时出现喷涌的情况，支撑机构的设计不仅节省了人力，更能加固牢靠降低了安全风险。

- 2.2工艺流程

图1                     图2

图3                     图4

冷冻法冻结管钻孔施工防喷涌装置，包括孔口管2、闸阀3、连接管4、法兰盘15，闸阀3的两端固定连接有两个法兰盘15，两个法兰盘15的相对外侧分别与孔口管2、连接管4固定连接，孔口管2通过密封机构固定连接在砼管片1上，孔口管2上设置有支撑机构，连接管4远离法兰盘15的一端设置有孔口机构；在进行钻孔时，用开孔器按设计角度开孔，开孔直径130mm，当开到深度250mm时停止取芯钻进，将孔口管2安装在砼管片1上，装上闸阀3，再将闸阀3打开，用开孔器从闸阀3内二次开孔，开孔直径为108mm，一直将砼管片1开穿，出现涌砂就及时关闭闸阀3，避免了在开孔时出现喷涌的情况。

支撑机构包括多个限位杆10、多个限位孔11、支撑板12，支撑板12与法兰盘15固定连接，多个限位孔11开设法兰盘15上，多个限位杆10固定连接在闸阀3上，多个限位杆10与多个限位孔11的位置一一对应，在对闸阀3进行安装时，通过将限位杆10插入到限位孔11内，以便对闸阀3上的固定孔与法兰盘15上的固定孔进行对齐，进行螺栓固定，同时支撑板12将对闸阀3起到支撑的作用，不需要人工进行支撑，节省了人力，以便对闸阀3进行安装固定，在钻孔内进行注浆时，通过将钻孔的钻头进行取出，通过闸阀3时，关闭闸阀3防止泥水喷出，然后再取出，最后在插入注浆管，打开闸阀3，将混凝土注入到砼管片1一侧的墙壁内。

密封机构包括密封盘9、多个膨胀螺栓14，密封盘9与孔口管2固定连接，多个膨胀螺栓14与砼管片1固定连接，多个膨胀螺栓14对密封盘9固定，通过密封盘9对砼管片1与孔口管2的连接处起到密封的作用，防止出现渗漏的情况。

孔口机构包括钢管13、连接盘6，钢管13呈圆台形，钢管13一端可插接进连接管4内，钢管13通过固定机构连接与连接管4连接，固定机构包括螺纹杆5、连接盘6、两个螺母7、固定盘8，连接盘6与钢管13固定连接，固定盘8与连接管4固定连接，螺纹杆5贯穿固定盘8与连接盘6，两个螺母7螺纹连接在螺纹杆5的两端，钢管13的内径与钻杆、注浆管的直径相匹配，通过采用内径不同的钢管13，以便开设不同直径的钻孔，在进行固定时，通过扭紧螺母7，使钢管13进行移动，钢管13的外壁与连接管4的内壁相抵接，在连接处起到密封的作用，同时在钻孔或注浆时，钢管13的内径与钻杆、注浆管的直径相匹配，起到密封的作用，防止出现喷涌的情况。

3.应用效果

此创新成果可应用于处理联络通道冷冻法冻结管钻孔施工的安全、成本问题。自2020年12月31日投入使用，至2021年2月3日完成1、2#联络通道冻结钻孔施工完成，在确保无安全事故发生情况下，降低施工难度及成本，在项目应用本创新成果分析如下。

1）经济效益

2#联络通道冻结孔共计74个，冷冻法冻结管钻孔施工防喷涌装置单价80元/个，人工费350元/天，实际施工天数为13天，使用该装置后较未使用一天节约一半人工成本，每天节约4个人工，节约成本：350*13*4-74*80=10880元

1#联络通道冻结孔共计91个，冷冻法冻结管钻孔施工防喷涌装置单价80元/个，人工费350元/天，实际施工天数为19天，使用该装置后较未使用一天节约一半人工成本，每天节约4个人工，节约成本：350*19*4-91*80=19320元

施工成本总费用：10880+19320=30200元

对比相邻各标段联络通道施工出现喷涌，堵漏成本达300万元。

2）社会效益

通过冷冻法冻结管钻孔施工防喷涌装置，减少的施工的人工投入，也使施工操作更加容易，提高了工作效益，并且使区间隧道在薄弱处更加稳定，大大降低了泥水喷涌的可能性。该装置造价成本不高，操作容易，节约人工，达到降低施工风险的目的。

4.推广应用前景

为进一步降低联络通道施工安全风险，在不同工序均需不断研究安全保障措施，冷冻法冻结管钻孔施工防喷涌装置不仅制作容易、成本不高，且实用性很强，不仅操作容易，节约成本还能有效降低喷涌风险，在该领域施工过程中具有推广价值，根据众项目多次使用，已完善装备设计，可依图加工，大量投入使用。